Retak.id: Crowdsourcing-Based Landslide Early Detection
Using On-Device Machine Learning

Fatih Jawwad¹, Farrel Ghozy², M. Faridh Maulana³, Eko Prasetio Widhi⁴

¹²³⁴Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Darussalam Gontor

Email: ¹fatihalmumtaz76@student.cs.unida.gontor.ac.id, ²farrelaffifudin@student.cs.unida.gontor.ac.id, ³mfaridhmaulana47@student.cs.unida.gontor.ac.id, ⁴ekoprasetiowidhi@unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Tanah longsor merupakan ancaman kritis bagi masyarakat pedesaan di Indonesia, namun sistem peringatan dini yang ada masih mengandalkan sensor IoT, citra satelit, atau survei drone yang mahal dan tidak dapat menjangkau desa dengan infrastruktur terbatas. Kami mempresentasikan Retak.id, sebuah platform berbasis crowdsourcing yang memungkinkan deteksi dini retakan tanah longsor hanya menggunakan kamera ponsel cerdas. Sistem ini menggabungkan pembelajaran mesin pada perangkat dengan mesin risiko lingkungan multifaktor untuk mengklasifikasikan tingkat keparahan retakan tanah ke dalam tiga level: AMAN, WASPADA, dan BAHAYA. Pendekatan kami menggunakan MobileNetV2 dengan kuantisasi INT8 pasca-pelatihan, menghasilkan model berukuran 2,6 MB dengan akurasi pengujian 84,9% dan kesesuaian 93,75% dengan inferensi FP32. Mesin risiko multifaktor mengintegrasikan visi ML (50%), kemiringan (20%), curah hujan (15%), elevasi (10%), dan jenis tanah (5%) ke dalam skor terpadu dengan degradasi yang baik ketika API lingkungan tidak tersedia. Kami juga mengusulkan mekanisme pembaruan delta OTA yang mencapai pengurangan bandwidth 98,2% untuk pembaruan model. Platform ini mencakup antarmuka Android (Kotlin), Web (React), dan Telegram Bot, yang semuanya menggunakan jalur inferensi yang identik. Evaluasi pada 3.547 gambar dari crowdsourcing menunjukkan kelayakan peringatan dini tanah longsor berbasis partisipasi masyarakat tanpa perangkat keras khusus.

Kata kunci: deteksi dini longsor, pembelajaran mesin pada perangkat, crowdsourcing, MobileNetV2, penilaian risiko multifaktor

ABSTRACT

Landslides pose a critical threat to rural communities in Indonesia, yet existing early warning systems rely on expensive IoT sensors, satellite imagery, or drone surveys that cannot reach villages with limited infrastructure. We present Retak.id, a crowdsourcing-based platform that enables early detection of landslide soil cracks using only a smartphone camera. The system combines on-device machine learning with a multi-factor environmental risk engine to classify soil crack severity into three levels: Safe (AMAN), Caution (WASPADA), and Danger (BAHAYA). Our approach uses MobileNetV2 with INT8 post-training quantization, yielding a 2.6 MB model achieving 84.9% test accuracy and 93.75% agreement with FP32 inference. A multi-factor risk engine integrates ML vision (50%), slope (20%), rainfall (15%), elevation (10%), and soil type (5%) into a unified score with graceful degradation when environmental APIs are unavailable. We further propose a delta OTA update mechanism achieving 98.2% bandwidth reduction for model updates. The platform spans Android (Kotlin), Web (React), and Telegram Bot interfaces, all sharing an identical inference pipeline. Our evaluation on 3,547 crowd-sourced images demonstrates the feasibility of citizen-driven landslide early warning without specialized hardware.

Keywords: landslide early detection, on-device machine learning, crowdsourcing, MobileNetV2, multi-factor risk assessment, edge AI, disaster mitigation

1. PENDAHULUAN

Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam paling destruktif di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dengan medan pegunungan. Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, mengalami 41 kali tanah longsor dalam empat bulan, yang memutus akses jalan, mengisolasi komunitas, dan membebani badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Tantangan utamanya adalah kurangnya data lapangan secara real-time – solusi yang ada seperti sensor kemiringan berbasis IoT, analisis satelit InSAR, dan fotogrametri drone memiliki biaya yang sangat mahal dan tidak dapat menjangkau setiap lereng yang rawan longsor [1, 3, 6, 12].

Kemajuan terkini dalam pembelajaran mesin pada perangkat telah memungkinkan jaringan saraf dalam untuk berjalan langsung di ponsel cerdas tanpa konektivitas cloud. Selain itu, crowdsourcing telah terbukti efektif untuk pemantauan lingkungan skala besar [5, 10, 13]. Namun, masih sedikit sistem yang menggabungkan pendekatan-pendekatan ini untuk peringatan dini tanah longsor.

Makalah ini menyajikan Retak.id, sebuah platform crowdsourcing yang mengubah ponsel cerdas biasa menjadi alat deteksi tanah longsor. Masyarakat memotret retakan tanah, dan model MobileNetV2 pada perangkat mengklasifikasikan tingkat keparahannya secara instan. Mesin risiko multifaktor mengagregasi prediksi ML dengan data lingkungan (kemiringan, curah hujan, elevasi, jenis tanah) untuk menghasilkan skor risiko yang robust bahkan ketika faktor individu gagal.

Kontribusi utama kami adalah:

1. Jalur ML pada perangkat yang lengkap untuk klasifikasi retakan tanah menggunakan MobileNetV2 dengan kuantisasi INT8 (2,6 MB, akurasi 84,9%).

2. Mesin risiko multifaktor yang menggabungkan analisis visual dengan empat faktor lingkungan melalui pembobotan dan degradasi yang baik.

3. Mekanisme pembaruan delta OTA yang mencapai pengurangan bandwidth 98,2% menggunakan patching tingkat byte (format .rkd).

4. Penerapan tiga platform (Android, Web PWA, Telegram Bot) yang berbagi jalur inferensi dan model yang identik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini membahas empat bidang utama yang mendasari penelitian Retak.id: sistem peringatan dini tanah longsor, pembelajaran mesin pada perangkat dan TinyML, crowdsourcing dalam manajemen bencana, serta arsitektur MobileNet.

Sistem peringatan dini tanah longsor (LEWS) telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Guzzetti dkk. [6] melakukan tinjauan komprehensif terhadap 26 LEWS regional, nasional, dan global di seluruh dunia, dan menemukan bahwa hanya lima negara, 13 wilayah, dan empat wilayah metropolitan yang saat ini diuntungkan oleh LEWS. Sebagian besar sistem yang ada menggunakan informasi dari jaringan pengukur hujan, model meteorologi, radar cuaca, dan estimasi satelit. Pendekatan berbasis pembelajaran mesin juga semakin banyak digunakan untuk pemetaan kerentanan tanah longsor, seperti yang ditunjukkan oleh Melati dkk. [12] dalam studi komparatif di wilayah Bogor, Indonesia.

Pembelajaran mesin pada perangkat (on-device machine learning) memungkinkan inferensi jaringan saraf berjalan langsung pada perangkat keras yang terbatas sumber daya tanpa ketergantungan cloud. Capogrosso dkk. [11] menyajikan survei komprehensif tentang TinyML yang mencakup alur kerja berorientasi ML, perangkat keras, dan perangkat lunak untuk aplikasi kecerdasan buatan di tepi jaringan. Untuk efisiensi komputasi, kuantisasi INT8 yang diperkenalkan oleh Jacob dkk. [2] memungkinkan inferensi menggunakan aritmetika bilangan bulat saja, mengurangi penggunaan memori hingga 4 kali lipat dibandingkan representasi floating-point 32-bit. Pendekatan ini telah diadopsi secara luas dalam kerangka kerja seperti TensorFlow Lite [8] dan diimplementasikan pada perangkat IoT melalui MCUNet [7].

Crowdsourcing telah muncul sebagai alat yang efektif untuk pengumpulan data dan koordinasi respons dalam manajemen bencana. Nielsen dkk. [13] meninjau 237 makalah tentang media sosial dan crowdsourcing dalam manajemen risiko bencana, dan menemukan bahwa penelitian yang ada sebagian besar berfokus pada kegiatan kesiapsiagaan dan respons. Di Indonesia, platform PetaJakarta.org [5] telah berhasil memanfaatkan media sosial berbasis crowdsourcing untuk pemetaan bencana banjir secara real-time, menunjukkan potensi pendekatan serupa untuk jenis bencana lain seperti tanah longsor.

MobileNetV2 yang diperkenalkan oleh Sandler dkk. [1] menggunakan residual terbalik dan hambatan linier untuk mencapai efisiensi komputasi yang tinggi. Pengembangan selanjutnya, MobileNetV3 oleh Howard dkk. [3], menggabungkan pencarian arsitektur saraf (NAS) yang sadar perangkat keras dan algoritma NetAdapt untuk meningkatkan trade-off akurasi-latensi. Berbagai pendekatan efisiensi model lainnya, seperti EfficientNet [4] dan EfficientNetV2 [9], juga telah memberikan kontribusi dalam pengembangan arsitektur yang efisien untuk perangkat dengan sumber daya terbatas.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian mencakup arsitektur sistem, konstruksi dataset, arsitektur dan pelatihan model, kuantisasi INT8, mesin risiko multifaktor, serta mekanisme gerbang pengaman.

3.1 Arsitektur Sistem

Retak.id mengikuti arsitektur edge-first di mana semua inferensi ML terjadi pada perangkat, dengan layanan cloud digunakan hanya untuk agregasi data dan distribusi model. Gambar 1 mengilustrasikan sistem secara keseluruhan. Arsitektur ini memastikan respons real-time dan privasi data, karena gambar retakan tanah tidak perlu dikirim ke server untuk diproses.

Gambar 1. Arsitektur sistem Retak.id yang menunjukkan tiga platform klien terhubung melalui backend Supabase

3.2 Platform Klien

Aplikasi Android (Kotlin): Klien utama menggunakan CameraX untuk pengambilan gambar, TensorFlow Lite 2.16.1 untuk inferensi pada perangkat dengan 4 thread CPU, dan Jetpack Compose untuk UI. Pengguna mengambil foto retakan tanah, aplikasi menjalankan inferensi secara lokal dan menampilkan hasil dengan overlay berwarna.

Dasbor Web (React/TypeScript): Progressive Web App (PWA) dengan peta berbasis Leaflet yang menampilkan marka laporan real-time, dialog verifikasi administratif, grafik statistik, dan tabel laporan yang dapat difilter. Inferensi ML menggunakan LiteRT.js WebAssembly (XNNPack) untuk klasifikasi sisi klien tanpa perjalanan pulang-pergi ke server.

Telegram Bot (Python): Wizard '/lapor' yang mendukung alur percakapan 3 langkah (foto → lokasi → konfirmasi) dengan logika ML dan mesin risiko yang identik. Ini menyediakan akses melalui antarmuka mirip WhatsApp yang lazim bagi pengguna pedesaan.

3.3 Infrastruktur Backend

Semua platform klien berkomunikasi melalui Supabase, Backend-as-a-Service yang menyediakan PostgreSQL, autentikasi, penyimpanan objek, langganan real-time, dan edge functions (Deno). Edge functions meliputi: calculate-risk (mesin risiko multifaktor), check-model-update (pemeriksaan versi delta OTA), notify-bahaya (peringatan BAHAYA ke Telegram), dan daily-summary (statistik berbasis cron).

3.4 Konstruksi Dataset

Kami membangun dataset terdiri dari 3.547 gambar retakan tanah melalui pencarian gambar DuckDuckGo dengan 70+ kata kunci dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Gambar diklasifikasikan secara manual ke dalam tiga kelas:

• AMAN: 2.011 gambar – retakan susut minor, pola poligonal, permukaan tanah kering.

• WASPADA: 766 gambar – retakan linier signifikan, potensi ekspansi.

• BAHAYA: 770 gambar – perpindahan kritis, retakan tanah longsor aktif.

Setiap gambar melewati validasi integritas (verifikasi PIL, minimal 300×300 px, maks 20 MB), penolakan blur (varian Laplacian < 80), dan deduplikasi hash perseptual lintas kelas (pHash, jarak Hamming ≤ 6). Dataset dibagi secara stratified 70/15/15 dengan seed tetap 42 untuk reprodusibilitas, dan versi menggunakan DVC dengan penyimpanan jarak jauh DagsHub.

3.5 Arsitektur dan Pelatihan Model

Kami mengadopsi MobileNetV2 [1] yang telah dilatih sebelumnya pada ImageNet sebagai arsitektur dasar. Kepala klasifikasi terdiri dari GlobalAveragePooling2D, Dropout(0,5), dan Dense(3, softmax). Input berukuran 224×224×3 uint8 RGB dengan normalisasi terintegrasi ke dalam graf TFLite.

Konfigurasi pelatihan (v3a, optimal):

• Optimizer: Adam, learning rate 5 × 10⁻⁶

• Loss: Cross-entropy kategoris dengan penyeimbangan kelas

• Fine-tuning: 24 dari 154 lapisan dibuka (lapisan 130+)

• Epoch: 70 dengan EarlyStopping (patience=20) dan ReduceLROnPlateau (patience=10)

• Batch size: 32

Augmentasi dalam graf (tanpa overhead I/O) meliputi flip horizontal/vertikal acak, rotasi ±45°, zoom ±30%, translasi ±25%, dan rentang kecerahan/kontras [0,5, 1,5].

3.6 Kuantisasi INT8

Untuk memenuhi batasan penerapan, kami menerapkan kuantisasi INT8 pasca-pelatihan (PTQ) menggunakan 100 sampel kalibrasi representatif. Tabel 1 menunjukkan perbandingan.

Tabel 1. Perbandingan Kuantisasi FP32 vs INT8

| Metrik | FP32 | INT8 |
| --- | --- | --- |
| Ukuran Model | 8,5 MB | 2,6 MB |
| Tipe Input | float32 | uint8 [0, 255] |
| Tipe Output | float32 | float32 |

Normalisasi ke [−1, 1] terintegrasi ke dalam graf TFLite, memungkinkan Android mengirim piksel (r, g, b) mentah secara langsung. Softmax diterapkan pada perangkat dengan rumus: pᵢ = exp(zᵢ − max) / Σ exp(zⱼ − max).

3.7 Mesin Risiko Multifaktor

Klasifikasi ML saja tidak cukup untuk penilaian risiko yang andal. Kami mengusulkan sistem skor tertimbang multifaktor:

Score = Σᵢ wᵢ · sᵢ                                                              (1)

Persamaan 1. Persamaan Skor Risiko Multifaktor

Final = 
    AMAN,    Score ≤ 0,33
    WASPADA,  0,33 < Score ≤ 0,66
    BAHAYA,   Score > 0,66

Persamaan 2. Klasifikasi Tingkat Risiko

Tabel 2 merinci bobot dan dasar penilaian setiap faktor. Kontribusi ML menggunakan batas bawah 0,1 bahkan ketika kepercayaan tinggi, memastikan faktor lingkungan dapat mengesampingkan prediksi ML yang terlalu percaya diri tetapi salah.

Tabel 2. Faktor dan Bobot Mesin Risiko Multifaktor

| Faktor | Bobot | Sumber Data |
| --- | --- | --- |
| Analisis Visual ML | 50% | TFLite on-device |
| Kemiringan Lereng | 20% | Open-Meteo SRTM |
| Curah Hujan | 15% | Open-Meteo |
| Ketinggian | 10% | Open-Meteo SRTM |
| Jenis Tanah | 5% | ISRIC SoilGrids |

Jika API lingkungan gagal (kesalahan jaringan, waktu habis), bobotnya didistribusikan kembali secara proporsional ke faktor yang tersisa. Misalnya, jika kemiringan (20%) gagal: ML meningkat menjadi 50% + (20% × 50/80) = 62,5%, curah hujan menjadi 15% + (20% × 15/80) = 18,75%, dan seterusnya.

3.8 Gerbang Pengaman

Sebelum model mencapai produksi, model harus melalui 7 pemeriksaan pra-penerapan: (1) dimuat tanpa kesalahan, (2) bentuk input yang benar [1, 224, 224, 3], (3) dtype uint8, (4) inferensi berjalan tanpa crash, (5) memprediksi ≥2 kelas (deteksi model beku), (6) confidence maks >0,45 dan std >0,02 (deteksi prediksi datar), dan (7) kesepakatan FP32-vs-INT8 ≥90%. Pemeriksaan konsistensi validasi silang 5-fold memberlakukan std ≤3%.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Evolusi Pelatihan

Kami melakukan empat iterasi pelatihan untuk mencapai kinerja optimal. Tabel 3 merangkum progresi tersebut.

Tabel 3. Evolusi Pelatihan Model

| Versi | Tanggal | Akurasi | Perubahan Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| test1 | 02/05 | 73,0% | Basis beku, LR = 1×10⁻⁴ |
| test2 | 02/05 | 76,7% | Fine-tune 54 lapisan, LR = 1×10⁻⁵, dropout 0,5 |
| test3 | 03/05 | 81,8% | Fine-tune 24 lapisan, LR = 5×10⁻⁶, aug. agresif |
| v3a | 04/05 | 84,9% | Dataset dibersihkan, +50% gambar WASPADA |

Ablasi mengungkap dua wawasan kritis: (1) pengurangan lapisan fine-tuned dari 54 menjadi 24 dengan learning rate yang lebih rendah meningkatkan akurasi sebesar 5,1% (test1 → test3), menunjukkan pengurangan overfitting; (2) peningkatan kualitas dataset (penghapusan noise, penyeimbangan ulang kelas) berkontribusi tambahan 3,1% (test3 → v3a).

4.2 Kinerja Model Final

Model produksi v3a mencapai hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4. Kelas BAHAYA memenuhi ambang recall kritis ≥72% dengan recall 84,9%.

Tabel 4. Kinerja Model Produksi v3a

| Metrik | Target | Tercapai |
| --- | --- | --- |
| Akurasi Uji | ≥82% | 84,9% |
| Macro F1 | ≥0,75 | 0,83 |
| Recall BAHAYA | ≥72% | 84,9% |
| Presisi BAHAYA | ≥70% | 86,2% |
| Kesepakatan INT8 | ≥90% | 93,75% |
| Ukuran Model | ≤5 MB | 2,6 MB |
| Inferensi (Mid-range) | <500 ms | 450 ms |

4.3 Penghematan Bandwidth Delta OTA

Pembaruan model melalui jaringan seluler mahal dalam skala besar. Kami mengembangkan mekanisme pembaruan delta kustom: diberikan model dasar M_b dan model baru M_n, diff tingkat byte menghitung D = gzip(Δ(M_b, M_n)) dalam format .rkd kustom. Klien Android mengunduh D, mendekompresi, menambal model yang disertakan, dan memvalidasi melalui TFLite Interpreter sebelum menerapkan.

Tabel 5. Hasil Kompresi Delta OTA (v3a → v3b)

| Metrik | Nilai |
| --- | --- |
| Model Penuh (INT8) | 2.710.280 bytes (2,6 MB) |
| Delta .rkd | 48.451 bytes (47 KB) |
| Byte Berubah | 16.195 (0,6% dari total) |
| Penghematan | 98,2% |

Ini mengurangi bandwidth dari 2,6 MB menjadi 47 KB per pembaruan – penghematan 98,2%, memungkinkan peningkatan model yang sering bahkan pada koneksi seluler terbatas yang umum di pedesaan Ponorogo.

5. KESIMPULAN

Kami menyajikan Retak.id, sistem deteksi dini tanah longsor berbasis crowdsourcing yang membawa ML pada perangkat ke komunitas pedesaan tanpa perangkat keras khusus. Model berbasis MobileNetV2 kami mencapai akurasi 84,9% dengan footprint terkuantisasi INT8 sebesar 2,6 MB, yang dapat digunakan di platform Android, Web, dan Telegram. Mesin risiko multifaktor menggabungkan visi ML dengan data lingkungan melalui pembobotan dan degradasi yang baik, memberikan ketahanan terhadap kegagalan sensor individu. Mekanisme delta OTA memungkinkan pembaruan model yang efisien dengan penghematan bandwidth 98,2%.

Penerapan lapangan di Jenangan, Ponorogo masih berlangsung. Pekerjaan di masa depan mencakup analisis progresi retakan temporal menggunakan foto sekuensial, integrasi dengan sumber data lingkungan tambahan, dan perluasan ke daerah rawan longsor lainnya di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Departemen Informatika, Universitas Darussalam Gontor atas dukungan fasilitas penelitian, serta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo atas kerja sama dan data yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh kontributor crowdsourcing yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data gambar retakan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L.-C. Chen, "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," in Proc. CVPR, 2018.

[2] B. Jacob et al., "Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference," in Proc. IEEE/CVF CVPR, pp. 2704–2713, 2018.

[3] A. Howard et al., "Searching for MobileNetV3," in Proc. IEEE/CVF ICCV, pp. 1314–1324, 2019.

[4] M. Tan and Q. Le, "EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks," in Proc. ICML, pp. 6105–6114, 2019.

[5] R. I. Ogie et al., "Crowdsourced social media data for disaster management: Lessons from the PetaJakarta.org project," Comput. Environ. Urban Syst., vol. 73, pp. 49–60, 2019.

[6] F. Guzzetti et al., "Geographical landslide early warning systems," Earth-Science Reviews, vol. 200, p. 102973, 2020.

[7] J. Lin, W.-M. Chen, Y. Lin, J. Cohn, C. Gan, and S. Han, "MCUNet: Tiny Deep Learning on IoT Devices," in Proc. NeurIPS, 2020.

[8] R. David et al., "TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning for TinyML Systems," in Proc. MLSys, 2021.

[9] M. Tan and Q. Le, "EfficientNetV2: Smaller Models and Faster Training," in Proc. ICML, 2021.

[10] V. Linardos, M. Drakaki, and Y. Boutalis, "Machine Learning in Disaster Management: Recent Developments in Methods and Applications," Mach. Learn. Knowl. Extr., vol. 4, no. 2, pp. 456–480, 2022.

[11] L. Capogrosso et al., "A Machine Learning-oriented Survey on Tiny Machine Learning," IEEE Access, vol. 12, pp. 28079–28104, 2024.

[12] D. Melati et al., "A comparative evaluation of landslide susceptibility mapping using machine learning-based methods in Bogor area of Indonesia," Environmental Earth Sciences, vol. 83, no. 3, p. 92, 2024.

[13] A. B. Nielsen et al., "Social media and crowdsourcing in disaster risk management: Trends, gaps, and insights," Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, vol. 15, no. 2, pp. 131–157, 2024.

[14] Open-Meteo, "Open-Meteo Free Weather API," https://open-meteo.com/, 2024.

[15] ISRIC, "SoilGrids – Global Gridded Soil Information," https://soilgrids.org/, 2024.